# Đánh giá và So sánh các giải pháp mô phỏng bảo mật vật lý NOMA

## 1. Đánh giá tổng quát các tham số hệ thống mô phỏng

### A. Tham số vật lý & hệ thống

| Tham số | Ý nghĩa / Vai trò | Giá trị điển hình / Khoảng giá trị |
| --- | --- | --- |
| Số người dùng (N_users) | Số user hợp pháp trong hệ thống NOMA | 2-4 |
| Số anten tại BS (N_ant) | Độ đa dạng không gian, ảnh hưởng đến bảo mật | 16-64 (Massive MIMO) |
| Công suất phát BS (P_BS) | Năng lượng truyền, ảnh hưởng SNR | 20-40 dBm (hoặc normalized = 1) |
| SNR (SNR_dB) | Tỉ số tín hiệu trên nhiễu, quyết định chất lượng kênh | -10 dB đến 20 dB |
| Băng thông (B) | Dải tần truyền dẫn | 10 MHz |
| Số lần lặp (N_iter) | Độ chính xác thống kê (Monte Carlo) | 1000-10000 |
| Khoảng cách | Vị trí user/kẻ nghe lén, ảnh hưởng fading | 10-100m |
| Loại fading | Mô hình kênh truyền | Rayleigh hoặc Rician |

### B. Tham số bảo mật

| Tham số | Ý nghĩa / Vai trò | Giá trị điển hình / Khoảng giá trị |
| --- | --- | --- |
| Ngưỡng secrecy (R_th) | Ngưỡng đánh giá xác suất rò rỉ thông tin (SOP) | 0.5-2 bit/s/Hz |
| Loại tấn công | Kịch bản nghe lén chủ động (giả mạo, ô nhiễm định vị) | Chọn theo mục tiêu mô phỏng |

### C. Tham số mô phỏng nâng cao (khi mở rộng)

- Số lượng kẻ nghe lén

- Số lượng cell, cell edge user

- Loại giải pháp bảo mật (Artificial Noise - AN, Dynamic Power Control - DPC, Beamforming, …)

- Mô hình mạng đa cell, đa người dùng, đa anten

## 1. Cơ sở lý thuyết và công thức tính toán

### 1.1. Các tham số hệ thống mô phỏng

- Công suất phát (P_A): Công suất truyền của Alice (Watt)

- Nhiễu nền (N_0): Công suất nhiễu nền (Watt)

- Hệ số suy hao (()): Đặc trưng cho môi trường truyền sóng

- Khoảng cách (d_B, d_E): Khoảng cách từ Alice đến Bob/Eve (m)

- Băng thông (B): Băng thông hệ thống (Hz)

- Số lượng mẫu mô phỏng (num_samples): Số lần lặp Monte Carlo

- Số lượng anten: Có thể mở rộng cho MIMO

- SNR: Có thể thay đổi để đánh giá ảnh hưởng

### 1.2. Công thức tính toán

- SNR tại Bob và Eve: SNRBob=PA|hB|2dBαN0

- SNREve=PA|hE|2dEαN0

- Nếu Eve chủ động: SNREve←SNREve+|noiseeve|2N0

- Dung lượng kênh (Shannon): CAB=B⋅log2(1+SNRBob)

- CAE=B⋅log2(1+SNREve)

- Secrecy Capacity: CS=max(0,CAB−CAE)

- Secrecy Outage Probability: OS=P(CS<ϵS⋅B)

- Secrecy Rate: Rs=max(0,mean(CAB)−mean(CAE))

- Secrecy Spectral Efficiency: ηs=RsB

### 1.3. Đánh giá tổng quát các tham số hệ thống mô phỏng

- Thay đổi các tham số như SNR, vị trí Bob/Eve, số lượng anten, băng thông để đánh giá ảnh hưởng đến các chỉ số bảo mật.

- Có thể mô phỏng nhiều kịch bản thực tế: IoT, mạng di động, MIMO, v.v.

### 1.4. Tính toán các chỉ số bảo mật

- Tính toán các chỉ số bảo mật (O_S, R_s, (_s)) cho từng bộ tham số hệ thống.

- So sánh kết quả giữa các kịch bản để rút ra nhận xét về hiệu quả bảo mật.

### 1.5. Thuật toán mô phỏng tổng quát

- Khởi tạo các tham số hệ thống: P_A, N_0, alpha, B, d_B, d_E, num_samples, số lượng anten, v.v.

- Lặp qua các giá trị SNR, vị trí, số lượng anten, v.v.:

  - Sinh ngẫu nhiên fading (Rayleigh, Rician, …)

  - Tính SNR cho Bob/Eve

  - Nếu Eve chủ động, cộng thêm nhiễu giả mạo

  - Tính dung lượng kênh, Secrecy Capacity

  - Tính các chỉ số bảo mật (O_S, R_s, (_s))

- Lưu kết quả, vẽ đồ thị, xuất số liệu

- So sánh, đánh giá, rút ra kết luận

Ghi chú: - Có thể mở rộng mô phỏng cho nhiều người dùng, nhiều kẻ nghe lén, nhiều anten (MIMO), các mô hình fading khác nhau. - Kết quả mô phỏng giúp đánh giá hiệu quả các giải pháp bảo mật vật lý trong nhiều kịch bản thực tế.

## 2. So sánh về mặt kỹ thuật

### NOMAStandard.py (Cải tiến 1)

- Mô hình hóa kênh: Rayleigh fading, tính đến suy hao đường truyền với khoảng cách và hệ số alpha.

- Thông số thực tế: Sử dụng công suất, nhiễu nền, khoảng cách, băng thông, ngưỡng bảo mật phù hợp với thực tế IoT nông nghiệp.

- Tính toán hiệu năng:

  - Tính SNR cho Bob và Eve.

  - Tính dung lượng kênh (Shannon) cho Bob và Eve.

  - Tính Secrecy Capacity ( C_S = (0, C_{AB} - C_{AE}) ).

  - Tính xác suất dừng bảo mật (Secrecy Outage Probability) ( O_S ).

- Kịch bản mô phỏng: 3 giá trị khoảng cách Bob (d_B), quét dọc d_E (khoảng cách Eve).

- Đầu ra: Đồ thị xác suất dừng bảo mật theo d_E, có vùng màu trực quan.

### NOMAImprovement.py (Cải tiến 2)

- Kế thừa toàn bộ các đặc điểm của Cải tiến 1, đồng thời bổ sung:

  - Mô phỏng kẻ nghe lén chủ động: Eve có thể phát nhiễu giả mạo (jamming/active eavesdropping), làm tăng SNR_Eve.

  - Tính thêm các chỉ số bảo mật:

    - Secrecy Rate ( R_s = (0, (C_{AB}) - (C_{AE})) ).

    - Secrecy Spectral Efficiency ( _s = R_s / B ).

  - Điều chỉnh ngưỡng bảo mật phù hợp với băng thông lớn hơn (10 MHz).

  - Tối ưu hóa tốc độ mô phỏng: Giảm số mẫu, vector hóa.

- Đầu ra: Ngoài xác suất dừng bảo mật, còn có đồ thị Secrecy Rate và Secrecy Spectral Efficiency.

## 3. Đánh giá kết quả mô phỏng và số liệu thực tế

### 3.1. Kết quả mô phỏng với NOMAStandard.py (Eve thụ động)

#### Hình ảnh minh họa (đồ thị)

Xác suất dừng bảo mật - NOMAStandard

#### Bảng số liệu xác suất dừng bảo mật (O_S) theo d_B, d_E

| d_B (m) | d_E (m) | O_S |
| --- | --- | --- |
| 100 | 100.0 | 0.5466 |
| 100 | 108.2 | 0.4879 |
| 100 | 116.3 | 0.4348 |
| 100 | 124.5 | 0.3851 |
| 100 | 132.7 | 0.3446 |
| 100 | 255.1 | 0.0687 |
| 100 | 263.3 | 0.0621 |
| 100 | 271.4 | 0.0578 |
| 100 | 279.6 | 0.0523 |
| 100 | 287.8 | 0.0481 |
| 100 | 483.7 | 0.0111 |
| 100 | 491.8 | 0.0104 |
| 100 | 500.0 | 0.0108 |
| 50 | 100.0 | 0.1313 |
| 50 | 108.2 | 0.1092 |
| 50 | 116.3 | 0.0875 |
| 50 | 124.5 | 0.0703 |
| 50 | 132.7 | 0.0622 |
| 50 | 255.1 | 0.0094 |
| 50 | 263.3 | 0.0080 |
| 50 | 271.4 | 0.0076 |
| 50 | 279.6 | 0.0073 |
| 50 | 287.8 | 0.0066 |
| 50 | 483.7 | 0.0012 |
| 50 | 491.8 | 0.0013 |
| 50 | 500.0 | 0.0011 |
| 20 | 100.0 | 0.0097 |
| 20 | 108.2 | 0.0073 |
| 20 | 116.3 | 0.0061 |
| 20 | 124.5 | 0.0048 |
| 20 | 132.7 | 0.0041 |
| 20 | 255.1 | 0.0006 |
| 20 | 263.3 | 0.0004 |
| 20 | 271.4 | 0.0003 |
| 20 | 279.6 | 0.0003 |
| 20 | 287.8 | 0.0004 |
| 20 | 483.7 | 0.0001 |
| 20 | 491.8 | 0.0001 |
| 20 | 500.0 | 0.0001 |

### 3.2. Kết quả mô phỏng với NOMAImprovement.py (Eve chủ động phát nhiễu)

#### Hình ảnh minh họa (đồ thị)

Xác suất dừng bảo mật - NOMAImprovement

Secrecy Rate - NOMAImprovement

Secrecy Spectral Efficiency - NOMAImprovement

#### Bảng số liệu xác suất dừng bảo mật (O_S), Secrecy Rate (R_s), Secrecy Spectral Efficiency (eta_s)

| d_B (m) | d_E (m) | O_S | R_s | eta_s |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 100 | 100.0 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 100 | 108.2 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 100 | 116.3 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 100 | 124.5 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 100 | 132.7 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 100 | 255.1 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 100 | 263.3 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 100 | 271.4 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 100 | 279.6 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 100 | 287.8 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 100 | 483.7 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 100 | 491.8 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 100 | 500.0 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 50 | 100.0 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 50 | 108.2 | 0.9999 | 0.0001 | 0.0001 |
| 50 | 116.3 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 50 | 124.5 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 50 | 132.7 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 50 | 255.1 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 50 | 263.3 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 50 | 271.4 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 50 | 279.6 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 50 | 287.8 | 0.9999 | 0.0003 | 0.0003 |
| 50 | 483.7 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 50 | 491.8 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 50 | 500.0 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 20 | 100.0 | 0.9999 | 0.0001 | 0.0001 |
| 20 | 108.2 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 20 | 116.3 | 0.9999 | 0.0002 | 0.0002 |
| 20 | 124.5 | 0.9996 | 0.0009 | 0.0009 |
| 20 | 132.7 | 0.9996 | 0.0007 | 0.0007 |
| 20 | 255.1 | 0.9999 | 0.0002 | 0.0002 |
| 20 | 263.3 | 0.9998 | 0.0004 | 0.0004 |
| 20 | 271.4 | 0.9999 | 0.0003 | 0.0003 |
| 20 | 279.6 | 1.0000 | 0.0001 | 0.0001 |
| 20 | 287.8 | 0.9998 | 0.0002 | 0.0002 |
| 20 | 483.7 | 0.9998 | 0.0002 | 0.0002 |
| 20 | 491.8 | 0.9995 | 0.0015 | 0.0015 |
| 20 | 500.0 | 0.9998 | 0.0003 | 0.0003 |

Ghi chú: - Số liệu đầy đủ được lưu trong các file kết quả .interactive. - Đồ thị minh họa được lưu trong thư mục Results và đã được chèn vào báo cáo.