# Mô phỏng Baseline cho Hệ thống NOMA (Không có AN hoặc DPC)

## Mục tiêu

- Xây dựng mô hình NOMA cơ bản để đánh giá hiệu năng hệ thống trong điều kiện không áp dụng giải pháp bảo mật (Artificial Noise - AN hoặc Dirty Paper Coding - DPC).

- Đo lường các thông số như tổng dung lượng kênh (sum rate), tỷ lệ lỗi bit (BER), hoặc xác suất chặn (outage probability) trong môi trường có người nghe lén.

## Mô hình hệ thống

- Cấu hình:

  - Một trạm gốc (BS) phục vụ nhiều người dùng (UE) trên cùng tài nguyên tần số/thời gian.

  - Phân bổ công suất khác nhau dựa trên điều kiện kênh (người dùng gần BS có công suất thấp hơn, người dùng xa có công suất cao hơn).

  - Kênh truyền: Kênh fading Rayleigh với nhiễu Gaussian trắng (AWGN).

  - Người nghe lén: Có một thiết bị cố gắng giải mã tín hiệu từ BS.

- Thông số:

  - Số người dùng: N=2.

  - Công suất truyền tổng: Ptotal=1 (chuẩn hóa).

  - Hệ số phân bổ công suất: α=[0.8,0.2].

  - Công suất nhiễu: σ2=0.01.

  - Số lần mô phỏng Monte Carlo: 104.

  - Dải SNR: 0 đến 20 dB.

## Mô hình toán học

- Tín hiệu truyền:

x=Ptotali=1Nαisi

- Với si: tín hiệu của người dùng i.

- Tín hiệu nhận tại người dùng i:

yi=hix+ni

- Với ni: nhiễu AWGN, công suất σ2.

- Tín hiệu tại người nghe lén:

ye=hex+ne

- Dung lượng kênh:

  - Người dùng i:

Ri=log21+|hi|2αiPtotalj<i​|hi|2αjPtotal+σ2

  - Người nghe lén:

Re=log21+|he|2αiPtotalj<i​|he|2αjPtotal+σ2

## Mã MATLAB

% Khởi tạo thông số
N = 2; % Số lượng người dùng
P_total = 1; % Công suất tổng
alpha = [0.8, 0.2]; % Hệ số phân bổ công suất
sigma2 = 0.01; % Công suất nhiễu
num_sim = 1e4; % Số lần mô phỏng
SNR_dB = 0:2:20; % Dải SNR

% Tạo kênh fading Rayleigh
h = (randn(N, num_sim) + 1i*randn(N, num_sim))/sqrt(2); % Kênh hợp lệ
h_e = (randn(1, num_sim) + 1i*randn(1, num_sim))/sqrt(2); % Kênh nghe lén

% Tính dung lượng
R = zeros(N, length(SNR_dB)); % Dung lượng người dùng
R_e = zeros(N, length(SNR_dB)); % Dung lượng người nghe lén
for snr_idx = 1:length(SNR_dB)
    SNR = 10^(SNR_dB(snr_idx)/10);
    for sim = 1:num_sim
        % Tín hiệu nhận tại người dùng
        for i = 1:N
            interference = sum(abs(h(i, sim)).^2 * alpha(1:i-1) * P_total);
            SINR_i = abs(h(i, sim)).^2 * alpha(i) * P_total / (interference + sigma2);
            R(i, snr_idx) = R(i, snr_idx) + log2(1 + SINR_i);
        end
        % Tín hiệu nhận tại người nghe lén
        for i = 1:N
            interference_e = sum(abs(h_e(sim)).^2 * alpha(1:i-1) * P_total);
            SINR_e = abs(h_e(sim)).^2 * alpha(i) * P_total / (interference_e + sigma2);
            R_e(i, snr_idx) = R_e(i, snr_idx) + log2(1 + SINR_e);
        end
    end
    R(:, snr_idx) = R(:, snr_idx) / num_sim;
    R_e(:, snr_idx) = R_e(:, snr_idx) / num_sim;
end

% Trực quan hóa
figure;
plot(SNR_dB, R(1,:), 'b-', 'LineWidth', 2, 'DisplayName', 'User 1');
hold on;
plot(SNR_dB, R(2,:), 'r-', 'LineWidth', 2, 'DisplayName', 'User 2');
plot(SNR_dB, R_e(1,:), 'b--', 'LineWidth', 2, 'DisplayName', 'Eavesdropper (User 1)');
plot(SNR_dB, R_e(2,:), 'r--', 'LineWidth', 2, 'DisplayName', 'Eavesdropper (User 2)');
xlabel('SNR (dB)');
ylabel('Rate (bps/Hz)');
legend('show');
title('Sum Rate vs SNR for NOMA Baseline');
grid on;

## Phân tích dữ liệu

- Dung lượng kênh:

  - So sánh dung lượng của người dùng hợp lệ và người nghe lén theo SNR.

  - Tính secrecy rate:

Rs(i)=max(0,Ri−Re(i))

- Xác suất chặn (nếu cần):

Pout=P(Ri<Rth)

- Lưu kết quả vào file .mat để so sánh với các giải pháp bảo mật sau này.

## Kết quả mong đợi

- Biểu đồ dung lượng kênh của người dùng và người nghe lén theo SNR.

- Dữ liệu định lượng để so sánh hiệu năng với các giải pháp AN/DPC.

## Lưu ý

- Không sử dụng AN hoặc DPC trong mô phỏng baseline.

- Đảm bảo SIC được thực hiện chính xác (người dùng yếu giải mã trước).

- Tăng số lần mô phỏng nếu cần kết quả ổn định hơn.