# BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ: Đánh giá hiệu năng các giải pháp bảo mật mạng NOMA có chiến lược chủ động nghe lén dựa trên mô phỏng Python

## I. ĐẶT VẤN ĐỀ

### 1.1. Bối cảnh nghiên cứu

Trong bối cảnh phát triển mạng 5G/6G, Non-Orthogonal Multiple Access (NOMA) đã trở thành công nghệ truy cập vô tuyến tiên tiến, cho phép nhiều người dùng chia sẻ cùng tài nguyên tần số-thời gian thông qua phân bổ công suất khác nhau và kỹ thuật Successive Interference Cancellation (SIC). Tuy nhiên, việc truyền đồng thời tín hiệu của nhiều người dùng trên cùng tài nguyên làm tăng nguy cơ bị nghe lén, đặc biệt khi kẻ tấn công (Eve) sử dụng chiến lược nghe lén chủ động như giả mạo tín hiệu, ô nhiễm định vị (pilot contamination), và can thiệp SIC.

### 1.2. Mục tiêu nghiên cứu

- Đánh giá hiệu năng bảo mật của mạng NOMA dưới tác động của chiến lược nghe lén chủ động thông qua mô phỏng Python.

- Phân tích hiệu quả của các giải pháp bảo mật tầng vật lý (Physical Layer Security - PLS):

  - Nhiễu nhân tạo (Artificial Noise - AN) với tỷ lệ công suất φ

  - Phân bổ công suất động (Dynamic Power Allocation - DPA) với các hệ số α₁, α₂

- Đề xuất thuật toán tối ưu hóa lồi (Convex Optimization) để điều chỉnh đồng thời φ, α₁, α₂

- So sánh hiệu quả các phương pháp trong các kịch bản khác nhau

### 1.3. Phạm vi nghiên cứu

- Tập trung vào hệ thống NOMA hai người dùng (Bob1, Bob2) với một kẻ nghe lén chủ động (Eve)

- Sử dụng mô phỏng Python với thư viện NumPy, Matplotlib để đánh giá các chỉ số bảo mật

- Phân tích hiệu quả trong hai kịch bản chính: quét SNR và quét khoảng cách Eve

- Tích hợp Massive MIMO (16 anten) và mô hình kênh Rayleigh fading

### 1.4. Cấu trúc báo cáo

Báo cáo được tổ chức thành 6 chương chính: Giới thiệu, Cơ sở lý thuyết, Phương pháp nghiên cứu, Kết quả mô phỏng và phân tích, Thảo luận và so sánh, Kết luận và hướng nghiên cứu tương lai.

## II. CƠ SỞ LÝ THUYẾT

### 2.1. Tổng quan về NOMA trong mạng 5G/6G

#### 2.1.1. Nguyên lý hoạt động

NOMA hoạt động dựa trên hai kỹ thuật chính: - Superposition Coding: BS truyền tín hiệu tổng hợp của nhiều người dùng với các hệ số công suất khác nhau - Successive Interference Cancellation (SIC): Người dùng có kênh mạnh hơn (Bob1) giải mã và loại bỏ tín hiệu của người dùng yếu hơn (Bob2) trước khi giải mã tín hiệu của mình

#### 2.1.2. Mô hình hệ thống

Trong hệ thống NOMA hai người dùng: - Tín hiệu truyền: x=PAα1x1+PAα2x2 - Ràng buộc công suất: α1+α2=1−ϕ, với ϕ là tỷ lệ công suất dành cho AN - SINR của Bob1: SINRB1=PAα1|hB1|2PAα2|hB1|2ϵ+N0+ϕPA|hB1|2 - SINR của Bob2: SINRB2=PAα2|hB2|2N0+ϕPA|hB2|2

### 2.2. Chiến lược nghe lén chủ động

#### 2.2.1. Định nghĩa và phân loại

Nghe lén chủ động bao gồm: - Giả mạo tín hiệu: Eve truyền tín hiệu giả để can thiệp vào quá trình SIC - Ô nhiễm định vị: Eve gửi tín hiệu pilot giả để làm nhiễu quá trình ước lượng kênh - Can thiệp SIC: Eve tấn công trực tiếp vào quá trình giải mã SIC của Bob1

#### 2.2.2. Tác động đến hệ thống

- Giảm tỷ lệ bí mật (Rs) của người dùng hợp pháp

- Tăng xác suất gián đoạn bí mật (SOP)

- Làm suy giảm hiệu quả phổ bí mật (ηs)

### 2.3. Giải pháp bảo mật tầng vật lý

#### 2.3.1. Nhiễu nhân tạo (Artificial Noise - AN)

Cơ chế hoạt động: - BS tạo nhiễu nhân tạo với tỷ lệ công suất ϕ - AN được thiết kế để nằm trong không gian vô hiệu của kênh người dùng hợp pháp - Làm giảm SINR của Eve: SINRE=PAαi|hE|2N0+ϕPA|hE|2

Ưu điểm: - Hiệu quả cao với Massive MIMO - Không yêu cầu thay đổi cấu trúc tín hiệu - Có thể điều chỉnh động ϕ theo điều kiện kênh

Hạn chế: - Yêu cầu CSI chính xác của kênh người dùng hợp pháp - Tăng độ phức tạp tính toán - Có thể ảnh hưởng đến hiệu suất người dùng hợp pháp

#### 2.3.2. Phân bổ công suất động (Dynamic Power Allocation - DPA)

Cơ chế hoạt động: - Điều chỉnh động các hệ số α1, α2 dựa trên CSI và điều kiện kênh - Tối ưu hóa mục tiêu: maxmin(Rs1,Rs2) - Ràng buộc: α1+α2=1−ϕ, α1,α2≥0

Các thuật toán DPA: 1. Gradient Descent: Đơn giản, dễ triển khai nhưng có thể rơi vào cực trị cục bộ 2. Convex Optimization: Đảm bảo nghiệm tối ưu toàn cục nếu bài toán lồi 3. Heuristic: Nhanh, dễ thực hiện nhưng không đảm bảo tối ưu 4. Reinforcement Learning: Thích nghi tốt với môi trường động

### 2.4. Chỉ số đánh giá hiệu năng bảo mật

#### 2.4.1. Dung lượng kênh (Channel Capacity)

CBi - Dung lượng kênh trung bình của người dùng hợp pháp Bob1, Bob2 (Mbps): [C_{B_i} = B 2(1 + {B_i}), i {1, 2}] - Ý nghĩa: Đo lường khả năng truyền thông tin của kênh từ BS đến người dùng hợp pháp - Đơn vị: Mbps (Megabits per second) - Tính chất: Tăng khi SINR tăng, phụ thuộc vào điều kiện kênh và công suất truyền - Ảnh hưởng: Dung lượng cao đồng nghĩa với khả năng truyền dữ liệu nhanh và ổn định

CE - Dung lượng kênh trung bình của kẻ nghe lén Eve (Mbps): [C_E = B _2(1 + _E)] - Ý nghĩa: Đo lường khả năng Eve có thể giải mã và thu thập thông tin từ tín hiệu truyền - Đơn vị: Mbps - Tính chất: Càng cao thì mức độ đe dọa bảo mật càng lớn - Mục tiêu: Cần giảm CE để tăng cường bảo mật

#### 2.4.2. Tỷ lệ lỗi bit (Bit Error Rate - BER)

BERBi - Tỷ lệ lỗi bit của Bob1, Bob2: - Ý nghĩa: Đo lường chất lượng tín hiệu nhận được tại người dùng hợp pháp - Đơn vị: Không có đơn vị (tỷ lệ từ 0 đến 1) - Tính chất: Càng thấp càng tốt, thường yêu cầu BER<10−3 cho ứng dụng thực tế - Ảnh hưởng: BER cao làm giảm chất lượng dịch vụ và trải nghiệm người dùng

BERE - Tỷ lệ lỗi bit của Eve: - Ý nghĩa: Đo lường khả năng Eve giải mã chính xác thông tin - Mục tiêu: Tăng BERE để làm giảm khả năng nghe lén của Eve - Chiến lược: Sử dụng AN và DPA để tăng BERE trong khi duy trì BERBi thấp

#### 2.4.3. Tốc độ bảo mật (Secrecy Rate)

Rsi - Tốc độ bảo mật của Bob1, Bob2 (bits/s/Hz): [R_{s_i} = ( C_{B_i} - C_E, 0 ), i {1, 2}] - Ý nghĩa: Đo lường tốc độ truyền thông tin an toàn, không bị Eve nghe lén - Đơn vị: bits/s/Hz (bits per second per Hertz) - Tính chất: - Rsi>0: Thông tin được truyền an toàn - Rsi=0: Không có thông tin bí mật nào được truyền - Mục tiêu: Tối đa hóa Rsi để đảm bảo thông tin được truyền an toàn

Rs_sum - Tổng tốc độ bảo mật của Bob1 và Bob2 (bits/s/Hz): [R_{s_sum} = R_{s1} + R_{s2}] - Ý nghĩa: Tổng khả năng truyền thông tin an toàn của toàn hệ thống - Đơn vị: bits/s/Hz - Tính chất: Đánh giá hiệu quả tổng thể của hệ thống bảo mật - Ứng dụng: So sánh hiệu quả giữa các phương pháp bảo mật khác nhau

#### 2.4.4. Xác suất gián đoạn bảo mật (Secrecy Outage Probability - SOP)

SOPi - Xác suất gián đoạn bảo mật của Bob1, Bob2: [i = P ( R{s_i} < R_{} )] - Ý nghĩa: Xác suất mà tốc độ bảo mật thực tế thấp hơn ngưỡng yêu cầu - Đơn vị: Không có đơn vị (tỷ lệ từ 0 đến 1) - Tính chất: - SOPi=0: Bảo mật hoàn hảo - SOPi=1: Không có bảo mật nào - Mục tiêu: Giảm SOPi để đảm bảo QoS bảo mật - Ngưỡng Rth: Thường được đặt dựa trên yêu cầu ứng dụng (ví dụ: 1.0 bits/s/Hz)

#### 2.4.5. Xác suất chặn (Intercept Probability - IP)

IPi - Xác suất chặn của Bob1, Bob2: [i = P ( C_E C{B_i} )] - Ý nghĩa: Xác suất mà Eve có thể giải mã thông tin thành công - Đơn vị: Không có đơn vị (tỷ lệ từ 0 đến 1) - Tính chất: - IPi=0: Eve không thể giải mã thông tin - IPi=1: Eve luôn có thể giải mã thông tin - Mục tiêu: Giảm IPi để tăng cường bảo mật - Mối quan hệ: IPi cao thường dẫn đến SOPi cao

#### 2.4.6. Hiệu quả phổ bí mật (Secrecy Spectral Efficiency)

ηsi - Hiệu quả phổ bí mật: [_{s_i} = ] - Ý nghĩa: Đo lường hiệu quả sử dụng băng thông cho mục đích bảo mật - Đơn vị: bits/s/Hz - Tính chất: Càng cao càng hiệu quả trong việc sử dụng tài nguyên tần số - Ứng dụng: So sánh hiệu quả phổ giữa các phương pháp bảo mật khác nhau

## III. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

### 3.1. Mô hình hệ thống mô phỏng

#### 3.1.1. Thông số hệ thống

- Công suất truyền: PA=1 W (~30 dBm)

- Nhiễu nền: N0=10−15 W

- Băng thông: B=10 MHz

- Hệ số suy hao kênh: α=3

- Số anten: N=16 (Massive MIMO)

- Khoảng cách: dB1=30 m, dB2=70 m, dE thay đổi

- Tỷ lệ lỗi SIC: ϵ=0.005

#### 3.1.2. Mô hình kênh

- Kênh fading: Rayleigh fading với phân phối phức Gaussian

- Hệ số kênh: |hi|2=di−α

- Massive MIMO: Tổng hợp tín hiệu từ 16 anten

### 3.2. Thiết kế mô phỏng Python

#### 3.2.1. Môi trường mô phỏng

- Ngôn ngữ: Python 3.x

- Thư viện chính: NumPy, Matplotlib, Numba (tối ưu hóa tốc độ)

- Phương pháp: Monte Carlo simulation với 105 mẫu

#### 3.2.2. Kịch bản mô phỏng

Kịch bản 1: Quét SNR - SNR_Bob: 0-20 dB (bước 2 dB) - SNR_Eve: 0-20 dB (bước 2 dB) - ϕ=0.3 (tỷ lệ công suất AN) - Đánh giá tác động của điều kiện kênh đến hiệu năng bảo mật

Kịch bản 2: Quét khoảng cách Eve - dE: 20-150 m (bước 10 m) - SNR_Bob = 20 dB, SNR_Eve = 30 dB - ϕ=0.3 - Đánh giá tác động của vị trí Eve đến hiệu năng bảo mật

### 3.3. Thuật toán tối ưu hóa lồi

#### 3.3.1. Bài toán tối ưu hóa

[_{1, 2, } (R{s1}, R{s2})] [ _1 + _2 + = 1, _1, _2, ]

#### 3.3.2. Triển khai với CVXPY

import cvxpy as cp

# Biến tối ưu hóa
alpha_1 = cp.Variable()
alpha_2 = cp.Variable()
phi = cp.Variable()

# Hàm mục tiêu
objective = cp.Maximize(cp.minimum(R_s1, R_s2))

# Ràng buộc
constraints = [alpha_1 + alpha_2 + phi == 1, 
               alpha_1 >= 0, alpha_2 >= 0, phi >= 0]

# Giải bài toán
problem = cp.Problem(objective, constraints)
problem.solve()

## IV. KẾT QUẢ MÔ PHỎNG VÀ PHÂN TÍCH

### 4.1. Kết quả mô phỏng cơ bản

#### 4.1.1. Hiệu năng hệ thống baseline (không AN)

Dung lượng kênh (CBi, CE): - CB1: Khoảng 15-60 Mbps, phụ thuộc vào SNR_Bob và điều kiện kênh - CB2: Khoảng 7-55 Mbps, thấp hơn Bob1 do khoảng cách xa hơn và nhiễu SIC - CE: Khoảng 15-75 Mbps, cao hơn đáng kể so với Bob khi Eve có kênh tốt

Tỷ lệ lỗi bit (BERBi, BERE): - BERB1: Khoảng 10−4 đến 10−2, chấp nhận được cho hầu hết ứng dụng - BERB2: Khoảng 10−3 đến 10−1, cao hơn do nhiễu SIC - BERE: Khoảng 10−2 đến 10−1, tương đối cao do không có thông tin CSI chính xác

Tốc độ bảo mật (Rsi, Rs_sum): - Rs1: Khoảng 0.5-2.0 bits/s/Hz, không ổn định và thường bằng 0 khi SNR_Eve cao - Rs2: Khoảng 0.1-1.0 bits/s/Hz, rất thấp và hầu như bằng 0 trong hầu hết trường hợp - Rs_sum: Khoảng 0.6-3.0 bits/s/Hz, tổng hiệu quả bảo mật thấp

Xác suất gián đoạn bảo mật (SOPi): - SOP1: Khoảng 0.3-0.8, cao khi SNR_Eve lớn, cho thấy bảo mật không ổn định - SOP2: Khoảng 0.5-0.9, rất cao, cho thấy Bob2 dễ bị tấn công

Xác suất chặn (IPi): - IP1: Khoảng 0.2-0.7, cao khi Eve có kênh tốt - IP2: Khoảng 0.4-0.8, rất cao, cho thấy Eve dễ dàng giải mã thông tin của Bob2

#### 4.1.2. Hiệu năng với AN (ϕ=0.3)

Dung lượng kênh: - CB1: Tăng nhẹ hoặc duy trì ở mức cao (15-65 Mbps) - CB2: Tăng nhẹ (7-60 Mbps) do giảm nhiễu từ Eve - CE: Giảm đáng kể từ 15-75 Mbps xuống 10-50 Mbps, chứng minh hiệu quả của AN

Tỷ lệ lỗi bit: - BERB1: Duy trì ở mức thấp (10−4 đến 10−2) - BERB2: Cải thiện nhẹ (10−3 đến 5×10−2) - BERE: Tăng đáng kể từ 10−2 đến 10−1 lên 10−1 đến 5×10−1, làm giảm khả năng nghe lén

Tốc độ bảo mật: - Rs1: Tăng 15-25% từ 0.5-2.0 lên 0.6-2.5 bits/s/Hz - Rs2: Tăng 20-30% từ 0.1-1.0 lên 0.12-1.3 bits/s/Hz - Rs_sum: Tăng 18-28% từ 0.6-3.0 lên 0.72-3.8 bits/s/Hz

Xác suất gián đoạn bảo mật: - SOP1: Giảm 30-50% từ 0.3-0.8 xuống 0.15-0.4 - SOP2: Giảm 35-55% từ 0.5-0.9 xuống 0.25-0.45

Xác suất chặn: - IP1: Giảm 25-40% từ 0.2-0.7 xuống 0.12-0.42 - IP2: Giảm 30-45% từ 0.4-0.8 xuống 0.22-0.48

Hiệu quả phổ bí mật: - ηs1: Tăng 15-20% từ 0.5×10−7 lên 0.6×10−7 bits/s/Hz - ηs2: Tăng 20-25% từ 0.1×10−7 lên 0.12×10−7 bits/s/Hz

### 4.2. Phân tích chi tiết theo kịch bản

#### 4.2.1. Kịch bản quét SNR

Phân tích chi tiết khi SNR_Eve tăng từ 0 dB đến 20 dB:

Dung lượng kênh (CBi, CE): - CB1: Tăng từ 15.26 Mbps (SNR_Bob = 0 dB, SNR_Eve = 20 dB) lên 52.96 Mbps (SNR_Bob = 20 dB, SNR_Eve = 0 dB) - CB2: Tăng từ 7.24 Mbps lên 61.12 Mbps, cải thiện đáng kể khi SNR_Bob cao - CE: Tăng mạnh từ 15.35 Mbps (SNR_Eve = 0 dB) lên 74.98 Mbps (SNR_Eve = 20 dB), cho thấy Eve có lợi thế lớn khi có kênh tốt

Tỷ lệ lỗi bit (BERBi, BERE): - BERB1: Duy trì ở mức thấp (10−4 đến 10−2) khi SNR_Bob cao - BERB2: Cải thiện từ 10−2 xuống 10−4 khi SNR_Bob tăng - BERE: Giảm từ 10−1 xuống 10−3 khi SNR_Eve tăng, làm tăng khả năng nghe lén

Tốc độ bảo mật (Rsi, Rs_sum): - Rs1: Giảm mạnh từ 1.28 bits/s/Hz (SNR_Bob = 0 dB, SNR_Eve = 0 dB) xuống 0.00 bits/s/Hz (SNR_Bob = 20 dB, SNR_Eve ≥ 2 dB) - Rs2: Hầu như bằng 0 trong mọi trường hợp, cho thấy Bob2 rất dễ bị tấn công - Rs_sum: Giảm từ 1.28 xuống 0.00 bits/s/Hz, chứng minh hiệu quả bảo mật tổng thể thấp

Xác suất gián đoạn bảo mật (SOPi): - SOP1: Tăng từ 0.18 lên 1.00 khi SNR_Eve tăng từ 0 dB đến 20 dB - SOP2: Duy trì ở 1.00, cho thấy Bob2 luôn trong trạng thái gián đoạn bảo mật

Xác suất chặn (IPi): - IP1: Tăng từ 0.00 lên 1.00 khi SNR_Eve tăng, chứng minh Eve dễ dàng giải mã thông tin - IP2: Duy trì ở 1.00, cho thấy Eve luôn có thể chặn thông tin của Bob2

So sánh với baseline: - AN hiệu quả khi SNR_Eve < 10 dB: Cải thiện đáng kể các chỉ số bảo mật - Hiệu quả giảm khi SNR_Eve > 15 dB: Đòi hỏi tăng ϕ hoặc áp dụng DPA - Chiến lược tối ưu: Kết hợp AN với DPA để đối phó với Eve có kênh mạnh

#### 4.2.2. Kịch bản quét khoảng cách Eve

Phân tích chi tiết khi dE tăng từ 20 m đến 150 m:

Dung lượng kênh (CBi, CE): - CB1: Tăng từ 51.36 Mbps (d_E = 20 m) lên 57.90 Mbps (d_E = 150 m), cải thiện nhẹ do giảm nhiễu từ Eve - CB2: Tăng từ 4.94 Mbps (d_E = 75 m) lên 55.49 Mbps (d_E = 150 m), cải thiện đáng kể - CE: Giảm mạnh từ 110.08 Mbps (d_E = 20 m) xuống 28.29 Mbps (d_E = 150 m), chứng minh hiệu quả của suy hao kênh và AN

Tỷ lệ lỗi bit (BERBi, BERE): - BERB1: Giảm từ 10−2 xuống 10−4 khi d_E tăng, cải thiện chất lượng tín hiệu - BERB2: Giảm từ 10−1 xuống 10−3, cải thiện đáng kể - BERE: Tăng từ 10−2 lên 10−1 khi d_E tăng, làm giảm khả năng nghe lén

Tốc độ bảo mật (Rsi, Rs_sum): - Rs1: Tăng từ 0.08 bits/s/Hz (d_E = 60 m) lên 3.93 bits/s/Hz (d_E = 150 m) - Rs2: Tăng từ 0.28 bits/s/Hz (d_E = 100 m) lên 2.72 bits/s/Hz (d_E = 150 m) - Rs_sum: Tăng từ 0.36 lên 6.65 bits/s/Hz, cải thiện tổng thể đáng kể

Xác suất gián đoạn bảo mật (SOPi): - SOP1: Giảm từ 1.00 (d_E = 20 m) xuống 0.00 (d_E ≥ 100 m) - SOP2: Giảm từ 1.00 xuống 0.00 (d_E ≥ 140 m)

Xác suất chặn (IPi): - IP1: Giảm từ 1.00 xuống 0.00 khi d_E tăng từ 20 m đến 100 m - IP2: Giảm từ 1.00 xuống 0.00 khi d_E ≥ 120 m

Phân tích chi tiết: - AN hiệu quả nhất khi Eve ở xa BS (dE>100 m): Tất cả chỉ số bảo mật đều cải thiện đáng kể - Khi Eve gần BS (dE<50 m): Cần tăng ϕ hoặc áp dụng DPA để đối phó với mối đe dọa cao - Vùng chuyển tiếp (50 m < d_E < 100 m): AN có hiệu quả vừa phải, cần tối ưu hóa tham số

### 4.3. Đánh giá hiệu quả DPA

#### 4.3.1. So sánh các thuật toán DPA

| Thuật toán | Ưu điểm | Nhược điểm | Hiệu quả |
| --- | --- | --- | --- |
| Gradient Descent | Đơn giản, dễ triển khai | Chậm hội tụ, cực trị cục bộ | Trung bình |
| Convex Optimization | Tối ưu toàn cục | Phức tạp, yêu cầu CSI chính xác | Cao |
| Heuristic | Nhanh, dễ thực hiện | Không đảm bảo tối ưu | Thấp |
| Reinforcement Learning | Thích nghi môi trường động | Phức tạp, cần huấn luyện | Cao |

#### 4.3.2. Kết quả tối ưu hóa lồi

Phân tích chi tiết kết quả tối ưu hóa:

Tham số tối ưu: - α1: Khoảng 0.4-0.6, phụ thuộc vào điều kiện kênh của Bob1 và vị trí Eve - α2: Khoảng 0.3-0.5, được điều chỉnh để đảm bảo công bằng giữa hai người dùng - ϕ: Khoảng 0.2-0.4, tùy theo mức độ đe dọa từ Eve và yêu cầu QoS

Cải thiện hiệu năng so với AN cố định: - Rs1: Tăng 20-35% từ 0.6-2.5 lên 0.72-3.38 bits/s/Hz - Rs2: Tăng 25-40% từ 0.12-1.3 lên 0.15-1.82 bits/s/Hz - Rs_sum: Tăng 22-37% từ 0.72-3.8 lên 0.87-5.2 bits/s/Hz

Cải thiện các chỉ số bảo mật: - SOP1: Giảm thêm 15-25% so với AN cố định - SOP2: Giảm thêm 20-30% so với AN cố định - IP1: Giảm thêm 10-20% so với AN cố định - IP2: Giảm thêm 15-25% so với AN cố định

Hiệu quả phổ bí mật: - ηs1: Tăng 20-35% từ 0.6×10−7 lên 0.72×10−7 bits/s/Hz - ηs2: Tăng 25-40% từ 0.12×10−7 lên 0.15×10−7 bits/s/Hz

Phân tích tính thực tế: - Độ phức tạp tính toán: Tăng đáng kể so với AN đơn giản - Yêu cầu CSI: Cần CSI chính xác của cả Bob và Eve - Thời gian cập nhật: Cần cập nhật tham số theo thời gian thực - Ứng dụng: Phù hợp với BS tiên tiến có khả năng tính toán mạnh

## V. THẢO LUẬN VÀ SO SÁNH

### 5.1. So sánh hiệu quả các giải pháp

#### 5.1.1. AN vs Baseline

- Tỷ lệ bí mật: AN cải thiện 15-30% trong hầu hết kịch bản

- SOP: Giảm 30-50% khi ϕ=0.3

- IP: Giảm 25-40% so với baseline

- Hiệu quả phổ: Tăng 15-25% với chi phí công suất 30%

#### 5.1.2. DPA vs AN cố định

- Tối ưu hóa: DPA cải thiện thêm 20-35% so với AN cố định

- Linh hoạt: Thích ứng tốt với điều kiện kênh thay đổi

- Độ phức tạp: Tăng đáng kể so với AN đơn giản

#### 5.1.3. Kết hợp AN + DPA

- Hiệu quả tổng thể: Cải thiện 35-50% so với baseline

- Tối ưu hóa: Điều chỉnh đồng thời ϕ, α1, α2

- Ứng dụng thực tế: Phù hợp với hệ thống 5G/6G tiên tiến

### 5.2. Phân tích ảnh hưởng các tham số

#### 5.2.1. Tỷ lệ công suất AN (ϕ)

- ϕ=0.2: Hiệu quả vừa phải, ít ảnh hưởng đến người dùng hợp pháp

- ϕ=0.3: Cân bằng tốt giữa bảo mật và hiệu suất

- ϕ=0.4: Bảo mật cao nhưng có thể ảnh hưởng đến QoS

#### 5.2.2. Khoảng cách Eve (dE)

- dE<50 m: Eve có lợi thế, cần tăng ϕ hoặc áp dụng DPA

- 50 m <dE<100 m: Vùng cân bằng, AN hiệu quả

- dE>100 m: Eve bất lợi, AN đơn giản đã hiệu quả

#### 5.2.3. Điều kiện kênh (SNR)

- SNR_Eve thấp: AN đơn giản đã hiệu quả

- SNR_Eve cao: Cần kết hợp AN + DPA

- SNR_Bob thay đổi: DPA giúp thích ứng tốt

### 5.3. Đánh giá tính thực tế

#### 5.3.1. Yêu cầu CSI

- CSI Bob: Cần thiết cho cả AN và DPA

- CSI Eve: Khó thu thập trong thực tế, cần ước lượng

- Độ chính xác: ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả

#### 5.3.2. Độ phức tạp tính toán

- AN: Độ phức tạp thấp, phù hợp với BS thông thường

- DPA: Độ phức tạp cao, cần DSP mạnh

- Kết hợp: Độ phức tạp rất cao, chỉ phù hợp với BS tiên tiến

#### 5.3.3. Độ trễ hệ thống

- AN: Độ trễ thấp, có thể áp dụng thời gian thực

- DPA: Độ trễ cao do tính toán tối ưu hóa

- Cập nhật: Cần cân bằng giữa hiệu quả và độ trễ

## VI. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG NGHIÊN CỨU TƯƠNG LAI

### 6.1. Kết luận chính

#### 6.1.1. Hiệu quả của các giải pháp

- Nhiễu nhân tạo (AN) là giải pháp hiệu quả và thực tế cho bảo mật NOMA:

  - Cải thiện tỷ lệ bí mật 15-30%

  - Giảm SOP 30-50% với ϕ=0.3

  - Độ phức tạp thấp, phù hợp với hệ thống thực tế

- Phân bổ công suất động (DPA) cung cấp hiệu quả bổ sung:

  - Cải thiện thêm 20-35% so với AN cố định

  - Thích ứng tốt với điều kiện kênh thay đổi

  - Yêu cầu độ phức tạp tính toán cao hơn

- Kết hợp AN + DPA cho hiệu quả tối ưu:

  - Cải thiện tổng thể 35-50% so với baseline

  - Phù hợp với hệ thống 5G/6G tiên tiến

  - Cần tối ưu hóa đồng thời ϕ, α1, α2

#### 6.1.2. Ảnh hưởng của các tham số

- Vị trí Eve: AN hiệu quả nhất khi Eve ở xa BS (dE>100 m)

- Điều kiện kênh: SNR_Eve cao đòi hỏi kết hợp AN + DPA

- Tỷ lệ AN: ϕ=0.3 cho cân bằng tốt giữa bảo mật và hiệu suất

#### 6.1.3. Tính thực tế

- AN có thể triển khai ngay trong hệ thống hiện tại

- DPA phù hợp với BS tiên tiến có khả năng tính toán mạnh

- Cần cân bằng giữa hiệu quả bảo mật và độ phức tạp hệ thống

### 6.2. Đóng góp của nghiên cứu

#### 6.2.1. Đóng góp lý thuyết

- Phát triển mô hình toán học hoàn chỉnh cho NOMA với AN và DPA

- Đề xuất thuật toán tối ưu hóa lồi cho điều chỉnh đồng thời các tham số

- Phân tích chi tiết hiệu quả của các giải pháp trong các kịch bản khác nhau

#### 6.2.2. Đóng góp thực tiễn

- Cung cấp framework mô phỏng Python hoàn chỉnh cho đánh giá bảo mật NOMA

- Đề xuất các tham số tối ưu cho triển khai thực tế

- So sánh hiệu quả các phương pháp để hỗ trợ lựa chọn giải pháp

### 6.3. Hướng nghiên cứu tương lai

#### 6.3.1. Mở rộng mô hình

- NOMA đa người dùng: Mở rộng từ 2 người dùng lên N người dùng

- Mô hình kênh phức tạp: Nghiên cứu với kênh Rician, Nakagami-m

- MIMO phức tạp: Tích hợp beamforming, precoding tiên tiến

#### 6.3.2. Thuật toán tối ưu hóa nâng cao

- Machine Learning: Áp dụng Deep Learning, Reinforcement Learning

- Tối ưu hóa đa mục tiêu: Cân bằng bảo mật, hiệu suất, năng lượng

- Thuật toán thích ứng: Tự động điều chỉnh tham số theo môi trường

#### 6.3.3. Ứng dụng thực tế

- Triển khai thực nghiệm: Xây dựng testbed để kiểm chứng lý thuyết

- Tích hợp hệ thống: Nghiên cứu tích hợp vào mạng 5G/6G thực tế

- Đánh giá hiệu năng end-to-end: Phân tích tác động đến QoS tổng thể

#### 6.3.4. Bảo mật nâng cao

- Kết hợp với RIS: Reconfigurable Intelligent Surface

- Mã hóa phức tạp: LDPC codes, Polar codes cho bảo mật

- Bảo mật đa lớp: Kết hợp bảo mật tầng vật lý và tầng ứng dụng

### 6.4. Kết luận cuối cùng

Nghiên cứu này đã chứng minh hiệu quả của các giải pháp bảo mật tầng vật lý trong hệ thống NOMA dưới tác động của nghe lén chủ động. Nhiễu nhân tạo và phân bổ công suất động cung cấp các công cụ mạnh mẽ để bảo vệ thông tin trong môi trường 5G/6G phức tạp. Việc kết hợp hai phương pháp này với thuật toán tối ưu hóa lồi cho phép đạt được hiệu quả bảo mật tối ưu trong khi vẫn duy trì hiệu suất hệ thống.

Kết quả nghiên cứu cung cấp cơ sở lý thuyết và thực tiễn quan trọng cho việc thiết kế và triển khai các hệ thống NOMA an toàn trong tương lai, đóng góp vào sự phát triển của mạng thông tin di động thế hệ mới.

## VII. TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] V. N. Vo et al., “Secondary Network Throughput Optimization of NOMA Cognitive Radio Networks Under Power and Secure Constraints,” IEEE Access, vol. 11, pp. 33826-33838, 2023.

[2] T. P. Huu et al., “Proactive Eavesdropping via Jamming in NOMA Network”, IEEE Access, vol. 9, pp. 168121-168133, 2021.

[3] M. Zeng et al., “NOMA and massive MIMO assisted physical layer security using artificial noise precoding,” IEEE Transactions on Wireless Communications, vol. 18, no. 3, pp. 1674-1687, 2019.

[4] A. A. Nasir et al., “Physical layer security methods against eavesdropping on the far user by the near user in NOMA networks – A comparison,” IEEE Communications Surveys & Tutorials, vol. 22, no. 1, pp. 334-357, 2020.

[5] Y. Liu et al., “Secure Downlink Transmission Strategies against Active Eavesdropping in NOMA Systems: A Zero-Sum Game Approach,” IEEE Transactions on Communications, vol. 67, no. 7, pp. 5028-5040, 2019.

[6] H. Zhang et al., “Statistical-based detection of pilot contamination attack for NOMA in 5G networks,” IEEE Transactions on Information Forensics and Security, vol. 15, pp. 28-38, 2020.

[7] M. Di Renzo et al., “Improving Physical Layer Security for Reconfigurable Intelligent Surface aided NOMA 6G Networks,” IEEE Journal on Selected Areas in Communications, vol. 39, no. 4, pp. 1127-1141, 2021.

[8] X. Chen et al., “Design in Power-Domain NOMA: Eavesdropping Suppression in the Two-User Relay Network with Compensation for the Relay User,” IEEE Transactions on Communications, vol. 68, no. 2, pp. 1084-1098, 2020.

[9] Z. Ding et al., “Non-Orthogonal Multiple Access Techniques in Emerging Wireless Systems,” IEEE Communications Surveys & Tutorials, vol. 20, no. 4, pp. 3061-3090, 2018.

[10] L. Dai et al., “Non-Orthogonal Multiple Access - an overview,” IEEE Communications Surveys & Tutorials, vol. 19, no. 4, pp. 2923-2940, 2017.