# BÁO CÁO TỔNG HỢP: SO SÁNH HIỆU QUẢ NOMA SECURITY

Thời gian: 2025-07-04 14:37:14
Môi trường: P_A = 0.1W (100mW) - Small Cell Scenario
Phương pháp so sánh: Baseline, AN, DPA

## 📊 KẾT QUẢ TỔNG QUAN

### Hiệu quả các phương pháp:

| Phương pháp | R_s1 (bits/s/Hz) | R_s2 (bits/s/Hz) | R_sum (bits/s/Hz) | Cải thiện |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Baseline | 0.3533 ± 0.4164 | 0.0006 ± 0.0004 | 0.3539 ± 0.4163 | - |
| AN | 0.4285 ± 0.4526 | 0.0006 ± 0.0005 | 0.4291 ± 0.4524 | +21.23% |
| DPA | 0.8207 ± 0.5852 | 0.0003 ± 0.0003 | 0.8210 ± 0.5854 | +131.96% |

## 🏆 PHƯƠNG PHÁP TỐT NHẤT: DPA

### Đặc điểm nổi bật:

- R_sum cao nhất: 0.8210 bits/s/Hz

- R_s1 cải thiện: +132.28% so với Baseline

- Hiệu quả tổng thể: +131.96% so với Baseline

### Phân tích chi tiết:

#### Bob1 (R_s1):

- Baseline: 0.3533 bits/s/Hz

- AN: 0.4285 bits/s/Hz (+21.28%)

- DPA: 0.8207 bits/s/Hz (+132.28%)

#### Bob2 (R_s2):

- Baseline: 0.0006 bits/s/Hz

- AN: 0.0006 bits/s/Hz (-5.38%)

- DPA: 0.0003 bits/s/Hz (-49.73%)

## 📈 PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ

### 1. DPA (Dynamic Power Allocation)

- ✅ Ưu điểm: Hiệu quả cao nhất cho Bob1

- ✅ Cải thiện: +131.96% so với Baseline

- ⚠️ Hạn chế: Bob2 vẫn có bảo mật thấp

- 📊 Độ ổn định: ±0.5854 (cao nhất)

### 2. AN (Artificial Noise)

- ✅ Ưu điểm: Cải thiện đáng kể so với Baseline

- ✅ Đơn giản: Dễ triển khai

- ✅ Hiệu quả: +21.23% so với Baseline

- 📊 Độ ổn định: ±0.4524

### 3. Baseline

- 📊 Tham chiếu: Làm cơ sở so sánh

- ⚠️ Hiệu quả thấp: Không có cải thiện

- 📊 Độ ổn định: ±0.4163

## 🏢 MÔI TRƯỜNG THỰC TẾ

### Thông số hệ thống:

- P_A: 0.1W (100mW) - Small Cell

- Băng thông: 10 MHz

- Khoảng cách: Bob1=30m, Bob2=70m, Eve=50m

- Số anten: 16 (Massive MIMO)

- Hệ số suy hao: α = 3

### Đánh giá thực tế:

- ✅ P_A = 0.1W phù hợp với small cell scenarios

- ✅ DPA hiệu quả trong môi trường thực tế

- ✅ AN cải thiện đáng kể so với baseline

- ⚠️ Bob2 cần cải thiện thêm

## 🎯 KHUYẾN NGHỊ TRIỂN KHAI

### 1. Ưu tiên cao:

- Sử dụng DPA cho hiệu quả cao nhất

- Triển khai trong môi trường small cell

- Tối ưu hóa cho Bob1

### 2. Giải pháp thay thế:

- AN phù hợp khi cần đơn giản hóa

- Baseline chỉ nên dùng làm tham chiếu

### 3. Cải thiện cần thiết:

- Tối ưu hóa thuật toán DPA cho Bob2

- Thêm ràng buộc QoS cho Bob2

- Nghiên cứu thêm về power allocation

## 🔧 ĐỀ XUẤT CẢI THIỆN

### 1. Tối ưu hóa DPA:

- Cải thiện thuật toán cho Bob2

- Thêm ràng buộc QoS

- Nghiên cứu adaptive power allocation

### 2. Mở rộng nghiên cứu:

- Multi-user scenarios

- Different channel models

- Real-time optimization

### 3. Triển khai thực tế:

- Small cell networks

- IoT applications

- 5G/6G systems

## 📊 THỐNG KÊ CHI TIẾT

### Độ ổn định (Standard Deviation):

- Baseline: ±0.4163

- AN: ±0.4524

- DPA: ±0.5854

### Phạm vi giá trị:

- Baseline: [0.0005, 1.0542]

- AN: [0.0009, 1.1949]

- DPA: [0.0538, 1.6650]

## 🎉 KẾT LUẬN

### Thành tựu chính:

- DPA cho hiệu quả cao nhất (+131.96%)

- AN cải thiện đáng kể (+21.23%)

- P_A = 0.1W phù hợp với small cell

- Bob1 được bảo vệ tốt với DPA

### Hướng phát triển:

- Cải thiện Bob2 trong các phương pháp

- Tối ưu hóa thuật toán DPA

- Mở rộng nghiên cứu cho multi-user

- Triển khai thực tế trong 5G/6G

Người thực hiện: AI Assistant
Ngày hoàn thành: 2025-07-04
Phiên bản: 1.0